MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO E OBRA

BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA
ISAÍAS ALVES

Campus São Lázaro

ESPECIALIDADE

PAISAGISMO

| 01 | FELIPE ALMEIDA | JULHO/16 | REVISÃO CONFORME RELATÓRIO DO OFÍCIO 045/2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | ROGÉRIO SOUZA | MARÇO/16 | EMISSÃO INICIAL |
| Rev. | Por | Data | Descrição |

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3

2	JUSTIFICATIVA DE PROJETO	3

3	NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES	3

4	TERRENO	3

5	PROJETO PAISAGÍSTICO	4

6	ESPÉCIES UTILIZADAS	4

7	EQUIPE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO / ORÇAMENTO	5

# INTRODUÇÃO

O presente Memorial tem por objetivo descrever soluções adotadas na elaboração do Projeto de Construção da Biblioteca Universitária Isaías Alves da UFBA - Universidade Federal da Bahia, situado no Campus São Lázaro, na cidade de Salvador–BA.

Qualquer dúvida ou divergência deverá ser discutida com os responsáveis pelo projeto e gerenciamento da obra, antes do seu início. Todas as instalações deverão seguir as normas ABNT e demais normas específicas de cada setor.

O presente documento abrange as atividades de Paisagismo.

# JUSTIFICATIVA DE PROJETO

A atual Biblioteca Universitária Isaías Alves não comporta adequadamente todo seu acervo além de não apresentar área necessária para a transição de acesso livre ao acervo solicitada pelos Sistemas de Bibliotecas da UFBA.

Desta maneira, o projeto da nova Biblioteca Universitária Isaías Alves pretende atender áreas de acervo que possam ter acesso livre ao acervo, áreas administrativas, além de áreas de estudos e convivência, fortalecendo suas atividades e possibilitando um ambiente convidativo para a leitura e pesquisa.

# NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES

Os projetos de arquitetura foram desenvolvidos em conformidade com as determinações da NBR 9050:2015 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, bem como toda legislação urbana vigente e literatura técnica disponível.

# TERRENO

A nova Biblioteca Universitária Isaías Alves situa-se ao sul da atual biblioteca e próxima ao Edifício de Pós-Graduação de Psicologia, próxima a Portaria 07, na Rua Prof. João Mendonça, tendo como endereço oficial o Campus de São Lázaro da UFBA: Av. Aristides Novis, 197.

A topografia do terreno possui um desnível de aproximadamente dois metros e meio de altura e a partir do nível da atual Biblioteca, será possível acessar a nova Biblioteca com acessibilidade universal. Além de possibilitar o acesso de carro para carga e descarga e de Bombeiros.

A área de intervenção do projeto paisagístico abrange os espaços delimitados na prancha 01 do projeto de paisagismo se estendendo desde a rampa de acesso ao conjunto até o piso térreo do prédio.

# PROJETO PAISAGÍSTICO

O desenvolvimento do projeto de paisagismo observou às seguintes condições gerais:

O projeto de paisagismo foi desenvolvido de modo integrado com o de arquitetura, compatibilizando seus objetivos, funções e formas de utilização com os da edificação a fim de assegurar uma contribuição efetiva para sua implantação, acessos, ambientação e conforto.

No projeto foram identificadas as atividades internas e externas da edificação, e o elemento humano participante (alunos, docentes e visitantes da UFBA), visando realizar um ambiente confortável para os usuários. O terreno foi analisado quanto a seus aspectos fisiográficos, solos, águas superficiais, topografia, clima, orientação solar, microclima e linhas de escoamento de águas pluviais.

Observou-se a vegetação existente, suas características e porte, a fim de delimitar as áreas a serem preservadas, quer pelo porte, quer por se tratar de vegetação autóctone ou em regime de proteção, ou outra razão. No caso do presente projeto serão preservadas as vegetações de encostas existentes preservando ao máximo as características gerais do ambiente.

Foram adotados os seguintes critérios de projeto:

- Utilização de elementos constituintes da vegetação autóctone, por se adaptarem às condições ecológicas regionais, por sua adequação às características visuais da paisagem e mesmo pela maior facilidade de obtenção, com consequente diminuição dos custos de implantação e conservação;

- Manutenção máxima da topografia natural do terreno, tirando partido de suas características.

- Proteção das áreas do projeto contra a erosão pluvial através da manutenção das linhas naturais de escoamento de águas, protegendo essas linhas por meio de vegetação ou pavimentação e fixando o solo desprotegido, de forma geral por meio de plantio ou impermeabilização;

- Racionalização das escolhas da vegetação, através da adoção preferencial de espécies perenes, que não exijam cuidados excessivos:

- Na escolha e locação da vegetação, respeitar sempre o porte médio das espécies adultas, estabelecendo o espaçamento adequado; evitar, assim, as podas deformantes ou mesmo a necessidade de corte das árvores que ponham em risco a segurança da construção, quando em crescimento;

- Racionalização da especificação dos elementos construídos, adotando materiais regionais, assegurando mão-de-obra para sua execução, padronizando os equipamentos, o mobiliário externo, os pisos, elementos de vedação e outros.

# ESPÉCIES UTILIZADAS

| Nome popular | Nome científico |
| --- | --- |
| Areca Bambu | Dypsis lutescens |
| Cica | Cycas revoluta |
| Buxinho | Buxus sempervirens |

# EQUIPE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO / ORÇAMENTO

Coordenação de Planejamento, Projetos e Obras / SUMAI

- Arq. Márcia Elizabeth Pinheiro (CAU A21359-4) — Coordenadora de Planejamento, Projetos e Obras

- Arq. Rosana De Leo (CAU A18234-6) — Chefe do Núcleo de Planejamento e Projetos

- Arq. Sheila Kajiwara (CAU A62986-3) — Corresponsável pelo Projeto de Arquitetura

Desenvolvimento do Projeto de Paisagismo

- Eng. José Carlos da Rocha (RNP 050093923-3) — Coordenador de Contrato

- Arq. Rogério Souza (CAU A29399-7) — Responsável Técnico do Projeto Executivo de Paisagismo