UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

- VICE-REITORIA

Assessoria de Planejamento do Espaço Físico

ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS

BIOTERIO DE CRIAÇÃO E

EXPERIMENTAL ANIMAL

CAMPUS UNIVERSITÁRIO ANÍSIO TEIXEIRA - CAT

VITORIA DA CONQUISTA - BA

| Arq. Marcia Pinheiro |  |  | Arq. Nelson Damasceno |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordenadora |  |  | Técnico do APAF |
| SUMAI / CPPO |  |  | UFBA – VICE REITORIA - SUMAI |
| Rua Barão de Jeremoabo |  |  | Rua barão de Geremoabo - Ondina |
| Ondina - Salvador - BA |  |  | Pavilhão - Adm. 01 e 02 |
| Tel. (71) 3283-5802 |  |  | Tel. (71) 3283-5802 |
| Email: marpin@ufba.br |  |  | Email: nelso@ufba.br |

Agosto/2016

ÍNDICE

1	GENERALIDADES	4

1.1	OBJETO	4

2	INFORMAÇÕES PRELIMINARES	4

2.1	PROJETOS – RESPONSAVEIS TÉCNICOS	4

2.2	DESENHOS COMPLEMENTARES	4

2.3	DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA EDIFICAÇÃO	4

3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4

3.1	PROJETO DE CANTEIRO	4

3.2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	5

3.3	PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS	5

3.4	DEMOLIÇÕES	5

3.5	DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	5

3.6	ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC	5

3.7	FISCALIZAÇÃO DA OBRA	6

3.8	ENGENHEIRO RESIDENTE	6

3.9	ELEMENTOS AUXILIARES	6

3.10	ENCARREGADO GERAL	6

4	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO	7

5	MOVIMENTO DE TERRA	7

6	SONDAGEM	7

7	FUNDAÇÕES	7

8	ESTRUTURA	7

8.1	CONCRETO	7

9	IMPERMEABILIZAÇÃO	7

9.1	ORIENTAÇÔES GERAIS	7

9.2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO E ARGAMASSA EM LOCAIS ÚMIDOS	7

9.3	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTAS	8

9.4	PROTEÇÃO MECÂNICA	8

10	ELEMENTOS DE FECHAMENTO	8

10.1	BLOCOS CERÂMICOS	8

10.2	ELEMENTO VAZADO - COBOGÓ DE CONCRETO	8

11	REVESTIMENTOS	8

11.1	CHAPISCO	8

11.2	MASSA ÚNICA	8

11.3	LADRILHOS CERÂMICOS	8

12	PAVIMENTAÇÕES	9

12.1	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA	9

12.2	PISO EM PORCELANATO	9

13	PEITORIS	10

13.1	PEDRA	10

14	SOLEIRAS	10

14.1	PEDRA	10

14.2	ALTA RESISTÊNCIA	10

15	RODAPÉS	10

15.1	PEDRA	10

15.2	ALTA RESISTÊNCIA	10

16	COBERTURA	10

16.1	TELHA ONDULADA	10

17	FORROS	10

17.1	FORRO EM GESSO COMUM	11

18	MARCENARIA E CARPINTARIA	11

18.1	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA	11

19	SERRALHARIA	11

19.1	PORTAS EM ALUMÍNIO	11

19.2	JANELAS EM ALUMÍNIO	11

19.3	TAMPA DE ACESSO AO RESERVATÓRIO	12

20	FERRAGENS	12

20.1	PORTA DE MADEIRA INTERNA	12

20.2	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO	12

21	VIDROS	12

21.1	VIDRO PLANO	12

21.2	VIDRO TRANSLÚCIDO FANTASIA	12

21.3	VIDRO TEMPERADO	12

22	PINTURA	12

22.1	PAREDES EXTERNAS	12

22.2	PAREDES INTERNAS	13

22.3	LAJE APARENTE	13

22.4	ESQUADRIAS DE MADEIRA	13

22.5	FORRO DE GESSO COMUM	13

22.6	CONCRETO APARENTE	13

22.7	ANTI-CORROSIVA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS	13

23	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	14

23.1	PEÇAS SANITÁRIAS	14

23.2	METAIS SANITÁRIOS	15

24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	16

24.1	PASSEIOS E RAMPA EXTERNA	16

25	DIVERSOS	16

25.1	BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ	16

25.2	ESPELHOS	16

25.3	BANCADA EM AÇO INOX	16

25.4	GRELHA DE DRENAGEM	16

26	LIMPEZA GERAL E VERIFICAÇÃO FINAL	16

# GENERALIDADES

## OBJETO

O presente documento corresponde às especificações referentes às obras de construção do Biotério de criação e experimentação animal do Instituto Multidisciplinar em Saúde do Campus Anísio Teixeira da Universidade Federal da Bahia, Campus Universitário Anísio Teixeira – Vitoria da Conquista - BA

O objetivo deste documento é estabelecer a indicação, localização e especificação de todos os serviços relacionados com a execução desta obra.

Os serviços serão executados em estreita observância às indicações constantes dos projetos a seguir referidos, cujos responsáveis técnicos estão indicados.

No caso de divergências de informações entre Memoriais, Especificações e Partes Gráficas deverá ser adotado o item mais restritivo e a favor da segurança e da qualidade.

O construtor deverá ter procedido a prévia visita ao local onde será realizada a obra, bem como, minucioso estudo, verificação e comparação de todos os projetos, de modo a seguir as orientações e determinações do Caderno de Encargos e normas aplicáveis da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

# INFORMAÇÕES PRELIMINARES

A expressão “Modelo de referência ou similar: Ref. xxxxx. fab. yyyyyy.”, com indicação de marcas, presente nesta especificação tem como finalidade servir de parâmetro de qualidade, facilitar a descrição do objeto, apresentar uma referência estética de forma e/ou acabamento, podendo ser substituído por outras marcas e modelos de equivalência técnica ou superior conforme orientação obtida em  Licitações & Contratos - Orientações básicas - 2ª edição – TCU.

O método de aplicação/execução do serviço deverá ser conforme composição do SINAPI e/ou ORSE.

## PROJETOS – RESPONSAVEIS TÉCNICOS

### PROJETO ARQUITETÔNICO

Arq. Nelson Damasceno	CAU 38696-0

## DESENHOS COMPLEMENTARES

Durante a execução da obra poderá a UFBA, através do Setor de Projetos, da Assessoria de Planejamento do Espaço Físico da Vice-Reitoria, apresentar desenhos complementares que deverão ser considerados pelo Construtor e anexados aos demais documentos gráficos e escritos que informam o presente projeto.

## DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA EDIFICAÇÃO

O projeto do Biotério trata-se de uma edificação térrea, com nível 2 de Biossegurança com área construída de 418,35m², distribuídas com os seguintes espaços: Acesso e Controle, Secretaria Administrativa, área de apoio/guarda volumes, Antecamara/Vestiários de barreira masculino e feminino, Sanitários PNE masculino e feminino, Sanitários masculino e feminino, Sala de Quarentena, Sala de Eutanásia, Sala de Procedimentos, Guarda de ração e maravalha, Lavagem de bicos e esterilização, 03 Salas de Criação, 03 Salas de Experimentação, circulações limpas e sujas, DML e Guarda de resíduos.

O biotério criará e manterá um número máximo de 150 ratos e de 300 camundongos por sala. Estes valores estão de acordo com o preconizado na Resolução normativa nº 15, de 16 de dezembro de 2013, do ministério da ciência, tecnologia e inovação e conselho nacional de controle de experimentação animal.

### ÁREAS DE COTAS DE IMPLANTAÇÃO

O biotério terá uma área construída total de 418,35m² distribuídas em um único pavimento e deverá estar na cota de nível +0,25.

# INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

## PROJETO DE CANTEIRO

O Construtor deverá apresentar antes do início das obras a planta do canteiro de obras para a aprovação pela Fiscalização, constando no mínimo de:

### Barracão

### A construção dos barracões obedecerá ao prescrito na NBR-24 e deverá ter os seguintes cômodos devidamente dimensionados e individualizados: escritório para Administração da obra, sala para Fiscalização da PCU, depósito de materiais, vestiários e instalações sanitárias para pessoal operacional.

### Silos para agregados devidamente individualizados e sinalizados;

### Local definido para estocagem de bota fora/entulho, cujo volume não poderá exceder a 15,00 m3, obrigando-se o Construtor a retirar o material, em 24 horas, quando atingido esse volume.

## INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

Será colocado tapume de chapa de madeira compensada resinada com espessura de 6 mm e altura de 2,20m, dispondo de abertura única e portão para veículos de carga e pedestre, em volta de toda a obra, de modo a permitir a circulação de veículos e respeitando um recuo mínimo de 6,00m em relação à edificação. Nas proximidades destes portões deverá ser instalado o placar com a coleção de placas de todos os intervenientes do projeto, de acordo com as normas específicas do CREA. O modelo da placa será fornecido pela Coordenadoria de Planejamento do Espaço Físico da UFBA. A placa da obra deverá ser colocada em local previamente definido pela Fiscalização.

## PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

O Construtor obriga-se a manter o livro DIÁRIO DE OBRAS para os registros diários das ocorrências durante todo o período de vigência do contrato. Além dos registros rotineiros, toda comunicação que envolva segurança da obra, modificação de projeto, acréscimo e/ou supressão de serviços, serviços extraordinários, descumprimento de cláusulas contratuais e outros que o Construtor julgar relevantes deverão ser formalizados através do Diário de Obras. Além desses, o Construtor deverá registrar os dados de rotina da obra como: condições do tempo, data de início e término das etapas da obra, número de operários por categoria, entrada e saída de equipamentos etc.

## DEMOLIÇÕES

Incluem entre os serviços preparatórios do local de trabalho as demolições, retiradas e expurgos necessários a deixar o local onde será construído o prédio em condições de receber os serviços previstos, conforme definem os desenhos do projeto arquitetônico, seus projetos complementares e estas especificações.

- Na implantação do canteiro de obras, escavações, eventuais demolições e erradicações e/ou podas de árvores deverão ser tomados cuidados especiais para que não seja afetada a estrutura de prédios e/ou estrutura vizinhas.

- O construtor deverá levar em conta que todos os materiais ou equipamentos provenientes das demolições são de propriedade da Universidade Federal da Bahia e, nesse sentido, deverão colocar à disposição da Fiscalização para autorizar o descarte ou recolhimento no almoxarifado da Prefeitura do Campus/UFBA.

- Nenhum serviço deverá ser iniciado sem que todas as demolições tenham sido concluídas e todo o refugo proveniente destas demolições tenha sido expurgado.

- Antes de se iniciar a demolição, as linhas de fornecimento de energia elétrica, água, inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas, canalizações de esgoto e de escoamento de água devem ser desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinações em vigor.

- Os materiais das edificações, durante a demolição e remoção, devem ser previamente umedecidos.

## DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS

Em nenhuma hipótese a CONTRATADA, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, poderá dispor os resíduos originários da contratação nas áreas da UFBA, em aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

O pagamento da destinação dos resíduos sólidos à LIMPURB só será efetuado mediante apresentação do CTR – Controle de Transporte de Resíduos.

## ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC

O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil que deverá ser elaborado pela empresa e apresentado à Fiscalização em três vias, uma para a Coordenação do Meio Ambiente, a segunda para a Coordenação de Obras e a terceira para a Fiscalização.

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, para tanto obriga-se, sob pena de multa previstas em edital, a apresentar o seu plano de gerenciamento de resíduos da construção civil assinado pelo responsável técnico, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

- Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a áreas de aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

- Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

- Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;

- Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

Para a elaboração do PGRCC, sugerimos a utilização do modelo disponível no site da LIMPURB através do endereço:

http://www.limpurb.salvador.ba.gov.br/Template.asp?IdEntidade=84&Nivel=00010021

A Coordenação de Meio Ambiente, instalada na Prefeitura de Campus, está disponível para qualquer esclarecimento e ou orientação às empresas contratadas para a elaboração do PGRCC ou demais questões ambientais.

## FISCALIZAÇÃO DA OBRA

A fiscalização da obra estará a cargo da SUMAI/UFBA, através da Diretoria de Obras.

As obras não poderão ser iniciadas sem a autorização do Fiscal de Obra designado pela SUMAI, através da Ordem de Serviço.

## ENGENHEIRO RESIDENTE

O canteiro de obras será dirigido por Engenheiro Residente, devidamente inscrito no CREA da região sob a qual esteja jurisdicionada a obra.

A condução do trabalho será exercida de maneira efetiva e em tempo integral pelo referido profissional. O engenheiro residente poderá ser substituído a qualquer tempo, por solicitação da UFBA, se verificadas falhas que comprometam a estabilidade e a qualidade do empreendimento, inobservância dos respectivos projetos e das especificações de serviços e materiais, bem como atrasos no Cronograma Físico que impliquem prorrogação do prazo final da obra.

## ELEMENTOS AUXILIARES

Os encarregados de forma, armação, concretagem, alvenarias, instalações elétricas, hidráulicas, possuirão, obrigatoriamente, experiência mínima de cinco anos, adquirida no exercício de idênticas funções em obras de características semelhantes à contratada.

Não será permitida a ingestão de bebidas alcóolicas durante o horário de trabalho, assim como não será permitido trabalhar alcoolizado.

Os demais elementos da Administração do Canteiro de Obras, tais como, vigias, almoxarifes, apontadores, possuirão, obrigatoriamente, experiência mínima de três anos, adquirida no exercício de idênticas funções.

A UFBA poderá, a qualquer momento, exigir do construtor a substituição de qualquer funcionário do canteiro de obras, desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem como de hábitos de conduta nocivas à boa administração do canteiro. Esta substituição será processada, no máximo, 48 horas após a comunicação, por escrito, da FISCALIZAÇÂO.

## ENCARREGADO GERAL

O encarregado-geral auxiliará o engenheiro residente na supervisão dos trabalhos, devendo apresentar experiência mínima de dez anos adquirida no exercício de idênticas funções em obras de características semelhantes à contratada.

A UFBA poderá, a qualquer momento, exigir do construtor a substituição do encarregado, desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem como de hábitos de conduta nocivas à boa administração do canteiro. Esta substituição será processada, no máximo, 48 horas após a comunicação, por escrito, da FISCALIZAÇÂO.

# LOCAÇÃO E NIVELAMENTO

Estes serviços deverão ser realizados através de aparelhos topográficos para a perfeita locação e implantação da obra em conformidade com Projeto Arquitetônico.

# MOVIMENTO DE TERRA

Todo o material da escavação não reutilizado para reaterros deverá ser tirado do canteiro da obra, com bota-fora, não sendo permitido o seu lançamento no terreno circundante à obra.

# SONDAGEM

A UFBA fornecerá o Relatório de Sondagem realizada no local de implantação da obra. O Construtor deverá avaliar, com base nesse Relatório, a necessidade de ser realizada outros furos complementares e caso se confirmem os serviços correrão sob sua responsabilidade técnica e financeira.

# FUNDAÇÕES

### O controle tecnológico da execução dos elementos de concreto armado da infraestrutura obedecerá às normas específicas, prevendo-se o rompimento dos corpos de prova com idade de sete a vinte e oito dias.

### Na quantificação dos corpos de prova serão considerados 4 (quatro) corpos de prova para cada 6,50m3 de concreto. Os laudos de controles tecnológicos do concreto deverão ter obrigatoriamente o VISTO do Laboratório de Controle Tecnológico de Concreto do Departamento de Ciência e Tecnologia de Materiais da Escola Politécnica da UFBA. O custo dessa consultoria correrá à custa do Construtor.

# ESTRUTURA

## CONCRETO

### Observando-se que o controle tecnológico da execução dos elementos de concreto armado da superestrutura obedecerá a normas específicas, prevendo-se o rompimento dos corpos de prova com idade de sete a vinte e oito dias.

### Toda a estrutura de concreto será tratada de acordo com o especificado no item pintura.

### Não se admitirá, na confecção das formas, chapas de compensado com espessura inferior a 12 mm, sendo obrigatória a utilização do compensado plastificado levando-se em conta a utilização máxima de 5 vezes.

### As formas de compensado serão reforçadas com sarrafos, tábuas e barrotes de 3ª qualidade, nas dimensões adequadas, a fim de se evitar esbojamento que prejudique o acabamento regular (superfície lisa) do concreto.

### Normalmente o concreto aparente requer slump maior que 90 mm, concreto mais argamassado, de modo a apresentar melhor acabamento. Podendo ser previsto a utilização de super ou hiper-plastificante.

### As superfícies do concreto expostas a condições que acarretem secagem prematura, devem ser protegidas por meios adequados, de modo a se conservarem úmidas durante pelo menos 7 dias, a contar da data do lançamento.

### As lajes deverão ser maciças e executadas in loco. Deverá ser prevista laje armada no pavimento térreo. Considerar a carga da laje de cobertura a mesma da do pavimento térreo.

### Deverá ser construído um reservatório inferior para água em concreto armado, com capacidade conforme estabelecem os projetos arquitetônico, estrutural e de instalação hidráulica.

# IMPERMEABILIZAÇÃO

## ORIENTAÇÔES GERAIS

Deverão ser obedecidas rigorosamente as recomendações das normas e especificações regulamentadoras existentes sobre o assunto. As superfícies a serem impermeabilizadas deverão ser cuidadosamente limpas e secas. Faz-se necessário o uso da mão-de-obra especializada e o uso obrigatório de equipamentos de proteção individual (EPI).

## IMPERMEABILIZAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO E ARGAMASSA EM LOCAIS ÚMIDOS

### Impermeabilização de piso com três demãos de emulsão asfáltica, inclusive as superfícies verticais adjacentes que ficarão embutidas nos revestimentos dos pisos, numa altura aproximada de 30,00 cm.

### Local de aplicação: Sanitários e DMLs.

## IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTAS

### Impermeabilização de cobertura utilizando manta asfáltica com armadura de filme de polietileno 4mm, inclusive as superfícies verticais adjacentes numa altura de 20 cm.

### Local de aplicação: Lajes ao nível da cobertura.

### Impermeabilização de calha e rufos de concreto com 6 demãos de emulsão acrílica, inclusive as superfícies verticais adjacentes numa altura de 20 cm.

## PROTEÇÃO MECÂNICA

### Proteção mecânica de superfície sujeita a trânsito com argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura = 3 cm (mínima), inclusive as superfícies verticais adjacentes numa altura de 20 cm.

Local de aplicação: Lajes ao nível da cobertura.

# ELEMENTOS DE FECHAMENTO

## BLOCOS CERÂMICOS

### As paredes periféricas do edifício serão constituídas de blocos e terão a espessura final de 15 cm.

### As paredes internas do edifício serão constituídas de blocos e terão a espessura final de 13 cm, exceto as que receberem revestimento cerâmico, que terão espessura final de 15 cm.

### Os blocos cerâmicos deverão ser umedecidos antes do assentamento.

### O encunhamento dos panos de paredes somente deverá ser feito depois de concluído o levantamento da alvenaria do pavimento imediatamente superior e deverá ser executado com tijolo maciço assentado a 45º.

## COBOGÓ DE CONCRETO

### Cobogós de concreto nas dimensões 20x20x10cm, assentados com argamassa mista de cimento e areia, traço 1:3 e com juntas abertas e rebaixadas de 15mm. Apresentar amostra para aprovação.

### Os elementos a serem aplicados devem apresentar abertura de ventilação mínima de 60%, de forma a permitir o índice de ventilação e renovação do ar adequada.

Local de aplicação: Depósito de material de limpeza 01 (DML 01) e acesso a área técnica na cobertura.

# REVESTIMENTOS

## CHAPISCO

### Execução de chapisco com argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:4, aplicado em paredes, platibandas e muretas de alvenaria, pilares, lajes e vigas de concreto a serem construídas.

### As superfícies de concreto (vigas e lajes) serão revestidas apenas onde indicadas em projeto (nos ambientes onde não for assentado forro), os trechos de pilares, lajes e vigas no entreforro não serão revestidos.

### As superfícies a serem chapiscadas, devem encontrar-se limpas, livres de pó, graxas, óleos ou resíduos orgânicos, que possam interferir numa perfeita aderência da argamassa.

## MASSA ÚNICA

### Execução de revestimento em massa única ou “reboco paulista” com argamassa de cimento e areia média, no traço 1:3, aplicado em paredes e muretas de alvenaria, pilares, lajes e vigas de concreto a serem construídos, devidamente chapiscados, para recebimento posterior de acabamento para pintura.

## LADRILHOS CERÂMICOS

### Cerâmicas esmaltadas, com dimensões de 30 x 40cm, cor branca acabamento acetinado, tipo A, PEI-2.

### As cerâmicas serão assentadas sobre emboço curado e endurecido, com pasta de argamassa colante, aplicada com desempenadeira denteada de aço.

### Os panos de paredes serão revestidos em sua altura total.

### O rejuntamento será feito com argamassa especial pré-fabricada e as juntas serão “levemente” rebaixadas e terão a espessura de 3 mm.

### As arestas externas das paredes revestidas com ladrilhos ou rebocos serão protegidas com cantoneiras especiais de PVC, na cor branca, especial para a proteção de quinas.

Local de aplicação: Sanitários, antecâmaras/vestiários de barreira masculino e feminino, DML 01 e 02, circulação 06 e 07, acesso de serviço, sala de quarentena, sala de lavagem e sala de eutanásia e guarda de resíduos.

Modelo de referência ou similar: Linha White Home, Fab. Portobello.

  - PASTILHA CERÂMICA

### Assentamento sobre emboço curado e endurecido, com pasta de argamassa colante, aplicada com desempenadeira denteada de aço.

Local de aplicação: Fachadas especificadas em planta.

Modelo de referência ou similar: Pastilha cerâmica (5x5cm) Fabricante Atlas na cor Barents e Timor.

# PAVIMENTAÇÕES

## PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA

### Nesta categoria de pisos estão aqueles considerados como pisos industriais de alta resistência, monolíticos, formando quadros de 1,00x1,00m, com juntas de PVC de 27x3mm, fundidos sobre base nivelada, desempenada, curada e endurecida, com 12mm de espessura.

### A argamassa de alta resistência utilizada será do grupo A com agregados rochosos, conforme grupamento estabelecido pela NBR 11801:1992.

### É necessária a intermediação de uma camada de regularização entre a laje e o revestimento final com a função de diminuir as tensões originadas pelos diferentes traços do concreto da laje e do revestimento de alta resistência, bem como, proporcionar o nivelamento do piso.

### Após a preparação da laje, através de fresamento, aplica-se primeiro um chapisco de aderência composto de cimento/areia média, no traço 1:1, amolentado com adesivo acrílico numa consistência fluída. Seqüencialmente, antes do início de pega do chapisco, lançar a argamassa de regularização composta de cimento/areia grossa, no traço 1:3 e 18 litros de água por saco de cimento de 50kg. A espessura da camada de regularização deve ser o dobro da espessura da camada de alta resistência ou ambas devem perfazer o mínimo de 3cm. Espessuras com 4 cm e acima, utilizar a composição de cimento/areia grossa/pedrisco, no traço 1:1,5:1,5 e 18 a 20 litros de água por saco de cimento de 50kg. A argamassa de alta resistência é lançada após no máximo 6 horas sobre o contrapiso; espalhada, nivelada e adensada com régua vibradora tangencial para seqüencialmente dar-se o início aos processos de acabamento.

### Os pisos serão encerados com cera impermeabilizante à base de resina acrílica sintética, fabricante becker ou similar. Terão acabamento polido com politriz especial e serão na cor bege.

Local de aplicação: Salas/Antecamaras de Criação e Experimentação, Circulações, Guarda de resíduos, Guarda de ração/maravalha.

## PISO EM PORCELANATO

### Serão utilizados piso em porcelanato, nas dimensões 45x45cm, do tipo A - PEI 4, que deverão ser aplicados secos, diretamente da caixa para o piso.

### Esta pavimentação será executada utilizando-se argamassa especial pré-fabricada EPOXI, aplicada com desempenadeira metálica denteada (mínimo de 5mm de profundidade de dente) para espalhar a pasta de argamassa na base nivelada, curada e endurecida.

### As juntas serão de no máximo 3mm e rejuntadas com epóxi.

### Para os pisos térreos deverá ser feito impermeabilização das bases, para evitar eflorescências branca permanentes, ou regiões escurecidas em peças claras, saturadas de umidade.

### Não deverá ser adicionado nenhum tipo de aglutinante ou agregado à pasta de argamassa, como: cal, areia, cimento, caulim, etc.

### A aplicação do rejunte deverá ser executada com um pequeno rodo ou espátula de plástico, pressionando a massa sobre as juntas para obter a máxima penetração. O excesso deverá ser removido com pano limpo e seco e o acabamento será feito logo em seguida com uma espuma úmida deslizando sobre a junta. A quantidade a ser preparada deverá ser suficiente para utilização de no máximo duas horas. A aplicação do rejunte deve ser feita após um dia do assentamento das peças cerâmicas.

# Local de aplicação: Sanitários, Acesso e Controle, Área de apoio/guarda volumes, Circulação sanitário, Secretaria administrativa, Antecamara/Vestiário de barreira masculino e feminino, DML 01 e 02, Sala de Eutanásia, Sala de Procedimentos, Lavagem de bicos e esterilização, Sala de Quarentena, Acesso de Serviço e Guarda de Resíduos.

# Modelo de referência ou similar: Linho Nero TU 45x45cm, Coleção, Fab. Portobello.

# PEITORIS

## PEDRA

### Em mármore branco especial polido com espessura de 2,5cm, dimensões conforme desenhos do projeto arquitetônico.

### Deverá ser provido de saliência interna e pingadeira externa, de modo a não permitir a entrada de águas pluviais.

### Deverão ser assentados com argamassa mista de cimento, arenoso e areia média ou fina sem peneirar no traço 1:1:4 e com leve caimento para o exterior.

Local de aplicação: Todas as janelas.

# SOLEIRAS

## PEDRA

### Em granito cinza Corumbá polido 2,0cm e dimensões conforme os desenhos do projeto arquitetônico. Receberão soleiras todos os espaços que não tenham continuidade de pisos.

Local de aplicação: Nos locais em que há mudança de piso

## ALTA RESISTÊNCIA

### Argamassa de alta resistência, fundida sobre base nivelada, desempenada, curada e endurecida, com 12mm de espessura.

### Terá acabamento polido com politriz especial e será na cor bege.

Local de aplicação: Locais com piso de alta resistência.

# RODAPÉS

## PEDRA

### Em granito cinza Corumbá, nas dimensões 10x2cm e comprimento máximo de régua de 120cm, acabamento polido inclusive o topo. No encontro de duas quinas devera ser feito encontro à 45º.

Local de aplicação: Locais com piso em porcelanato.

## ALTA RESISTÊNCIA

### Rodape curvo “hospitalar” em argamassa de alta resistência, fundida sobre base nivelada, desempenada, curada e endurecida, com 12mm de espessura.

### Terá acabamento polido com politriz especial e será na cor bege.

Local de aplicação: Locais com piso de alta resistência.

# COBERTURA

## TELHA ONDULADA

### Serão utilizadas telhas onduladas de fibrocimento de 8 mm, apoiadas sobre estrutura de madeira de lei (pau d´arco) 6 cm x 12cm previamente imunizada, fixadas com parafuso 8mmx230mm de rosca soberba e conjunto de vedação elástica, de acordo com a orientação do. Os elementos de fixação devem obedecer à norma NBR 8055.

### Não assentar a telha em arestas ou cantos arredondados

### As terças devem ser paralelas entre si. Caso a construção esteja fora do esquadro, colocar a primeira telha perpendicularmente às terças acertando o beiral lateral com o corte diagonal das telhas da primeira faixa. As demais telhas são montadas normalmente.

### Rufo/ algeiroz em concreto pré-moldado larg.=30 cm.

# FORROS

## FORRO EM GESSO COMUM

    - Em placas lisas de gesso 60x60cm, suspensas através de pendurais, de arame de cobre nº 14 AWG, fixados em engradamento de madeira previamente tratada, apoiadas em paredes perimetrais do vão.

Local de aplicação: Acesso e controle, Área de apoio e guarda volumes, Sanitarios, Circulação dos sanitários, Secretaria administrativa, Antecamaras/vestiários de barreira masculino e feminino, e Acesso de serviço.

# MARCENARIA E CARPINTARIA

## PORTA EM MADEIRA COMPENSADA

    - Todas as portas internas serão em madeira compensada em cedro com espessura de 3,5cm.

    - As portas P3 deverão ser revestidas em folha contínua de laminado melamínico texturizado fosco, nas duas faces, fitamento de mesma cor nos topos e grelha em alumínio na dimensão 325x525mm, modelo ref. AGS-T, FAB. Trox, de acordo com detalhe apresentado. Modelo referência do laminado: cor branco, Fab. Fórmica.

    - As portas dos sanitários para pessoas de necessidades especiais, P3-B, terão mesmo acabamento das portas P3, acrescentando barra de apoio reta em alumínio com espessura de 2mm, diam. de 31,75mm e comp. de 40cm e chapa de aço inox fixado à sua base, de acordo com detalhe apresentado.

    - As portas P3-V E P4-V terão mesmo acabamento das portas P3, acrescentando visor nas dimensões de 20x120cm em vidro liso 4mm com moldura em alumínio, de acordo com detalhe apresentado.

    - As aduelas serão em angelim, com a mesma largura das paredes, espessura de 3 cm. As superfícies em contato com as alvenarias deverão ser pintadas com piche extra.

    - As aduelas serão fixadas nas alvenarias através de seis chapuzes de cedro, previamente tratados com piche extra e aplicados por imersão. Deverá ser usado dois parafusos de 2 ½”x 10 em latão em cada chapuz. Os rebaixos dos furos dos parafusos serão tarugados com a mesma madeira das aduelas.

    - Os alisares serão em angelim na dimensão 7x3cm.

As aduelas e alisares serão pintados com esmalte sintético fosco na cor preta

    - As aduelas e alisares deverão ser enceradas.

Local de aplicação: Portas P3, P3-V, P3-B, P4-V.

# SERRALHARIA

OBS.: não será permitido execução de serralharia na obra. As esquadrias deverão ser executadas por empresas especializadas.

## PORTAS EM ALUMÍNIO

### P1-VZ, P2-VZ, P3-VZ, P4-VZ em veneziana aberta de alumínio anodizado natural, estruturadas em perfis reforçados com contramarcos.

### P3-AL em alumínio anodizado natural, estruturadas em perfis reforçados com contramarcos, de acordo com desenho apresentado.

### O funcionamento das portas será indicado nos desenhos e detalhes do projeto arquitetônico.

Local de aplicação: Sanitários, DMLs, Galeria técnica na cobertura, Acesso de serviço e Guarda de resíduos.

Modelo de referência ou similar: Linha Gold, fabricante Alcoa

## JANELAS EM ALUMÍNIO

    - Serão de alumínio anodizado natural com vidro, estruturadas em perfis reforçados com contramarco.

    - Vidros instalados com baguetes, empregando-se gaxetas de neoprene, nas vedações.

    - As janelas serão do tipo projetantes basculantes (maxim-ar) e guilhotina. O funcionamento será indicado nos desenhos de detalhes do projeto arquitetônico.

    - A fixação dos caixilhos se fará através dos contramarcos previamente instalados.

    - As janelas do tipo projetante-deslizantes (maxim-ar), serão equipadas com guias de alumínio extrudado onde correrão patins de náilon e serão dotadas de sistema que regule a pressão dessas folhas contra as guias. Os rebites das articulações serão de aço inoxidável.

Modelo de referência ou similar: Linha Gold, fabricante Alcoa.

## TAMPA DE ACESSO AO RESERVATÓRIO

    - Executada em chapa de aço com espessura mínima de 3 mm estruturada em perfis de alumínio. Usar dobradiças de alumínio e cadeado nº 40.

Local de aplicação: Reservatórios inferior.

# FERRAGENS

O construtor deverá apresentar os modelos das ferragens para a devida aprovação pela fiscalização, antes da sua aquisição.

## PORTA DE MADEIRA INTERNA

### Dobradiça.

Utilizar em cada porta um conjunto constituído de quatro dobradiças 3 ½’ x 3’ com corpo, pino, anéis, bolas e parafusos em latão extrudado.

### Fechaduras

Tipo entrada, com caixa e tampa em aço, lingüeta, cubo, trinco reversível, falsa testa e contratesta, cilindro monobloco passante, com duas chaves em latão cromado. Dimensões: da caixa = 80x136 mm; da falsa testa e contratesta = 22x195x2 mm.

Maçaneta tipo alavanca com extremidade curva (virada) em latão fundido, acabamento cromado, rosetas em latão cromado.

Modelo de referência ou similar: ML 340, série 340, acabamento CR, fab. PAPAIZ.

## ESQUADRIA DE ALUMÍNIO

Utilizar conjunto constituído de quatro dobradiças apropriadas para esquadrias de alumínio, fechaduras tipo alça completas com cilindro, fixadas com parafusos de latão, nas portas e fechos especiais nas janelas basculantes.

Modelo de referência ou similar: Linha específica para esquadria de alumínio da Papaiz.

# VIDROS

## VIDRO PLANO

    - Em todas as esquadrias e visores serão empregados vidros cristal comum, incolor, nas espessuras de 4mm, 5mm e 6mm, respectivamente para quadros cujos semiperímetros sejam de 80 cm, 150 cm e 350 cm. Acima de 350cm de semiperímetro serão exigidos estudos especiais para a definição da espessura das lâminas de vidro, considerando-se ainda o nível das aberturas em relação ao nível do solo e a exposição a ventos. Os mesmos serão fixados com baguetes de neoprene. Havendo a necessidade de vedação com selante de silicone, recomenda-se a utilização de tipos de cura acética.

‘Local de aplicação: Nos visores das portas P3-V e esquadrias de alumínio especificadas em projeto.

## VIDRO TRANSLÚCIDO FANTASIA

### Do tipo mini boreal, espessura 4mm.

Local de aplicação: Nas esquadrias de alumínio especificadas em projeto.

## VIDRO TEMPERADO

    - Portas em vidro temperado incolor com 10 mm de espessura, puxador tipo alça metálico com 0.50m de comprimento, ferragens cromadas e mola hidráulica de piso, contra-placa de fechadura, dobradiças inferior e superior, fechadura central a 1,10m do piso com dois cilindros e demais acessórios.

Local de aplicação: Secretaria Administrativa, Circulação sanitários, Área de apoio e guarda volumes, Antecamara/Vestiários de Barreira Masc./Fem.

    - Painéis em vidro temperado incolor com 10 mm de espessura, separador de vidro, ferragens cromadas e demais acessórios.

Local de aplicação: Secretaria Administrativa, Circulação sanitários, Área de apoio e guarda volumes, Antecamara/Vestiários de Barreira Masc./Fem.

# PINTURA

## PAREDES EXTERNAS

### Pintura com tinta acrílica para exterior aplicada em três demãos, sobre massa acrílica, aplicada em duas demãos. As paredes que receberão esta pintura serão tratadas previamente com selador acrílico. Em superfícies externas novas aplicar fundo preparador de paredes antes do emassamento.

Modelo de referência ou similar: linha Premium da Suvinil, cor Saaha.

## PAREDES INTERNAS

### Pintura com tinta 100% acrílica fosca na cor branco gelo aplicada em três demãos, sobre massa PVA, aplicada em duas demãos. As paredes que receberão esta pintura serão tratadas previamente com selador acrílico e superfícies novas aplicar fundo preparador de paredes antes do emassamento.

Modelo de referência ou similar: linha Premium da Suvinil, cor Branco neve

## LAJE APARENTE

### Pintura com tinta PVA aplicada em três demãos sobre demão de massa PVA.

Modelo de referência ou similar: Linha Suvinil, cor Branco neve

## ESQUADRIAS DE MADEIRA

### Pintura com verniz poliuretano PU fosco.

Local de aplicação: Aduelas e alisares das portas em madeira.

## FORRO DE GESSO COMUM

### Pintura com tinta PVA aplicada em três demãos sobre demão de massa PVA.

## CONCRETO APARENTE

### A superfície do concreto deve ser limpa por meio de jato de ar, removendo-se toda e qualquer partícula solta. O equipamento "jato de ar" deve estar em perfeitas condições, evitando-se a contaminação da superfície por óleo e água.

### A proteção da superfície de concreto aparente implica na aplicação de primer à base de silano/siloxano e por uma demão de acabamento à base de resina acrílica. O primer penetra nos poros do concreto tornando-o hidrofugante, fornecendo proteção contra o ingresso de cloretos. A demão de acabamento, á base de resina acrílica, age como barreira ao dióxido de enxofre e outros gases ácidos, comuns em atmosferas industriais e urbanas. A demão de acabamento pode ser efetuada com verniz ou tinta, ambos em base acrílica.

## ANTI-CORROSIVA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS

### Cuidados Preliminares: Todos os respingos de solda, ressaltos pontiagudos e arestas cortantes deverão ser removidos, antes da realização da pintura.

### Pré-limpeza: Remover toda sujeira, óleo ou graxa existente na superfície com pano limpo embebido em desengraxante apropriado, tipo biodegradável não poluente e posterior lavagem com água limpa isenta de óleos e sais.

### Limpeza da superfície: Será através de jato abrasivo ao metal quase branco com perfil de rugosidade de 50 micrômetros

### Sistemas de Pintura – Primer:

Aplicar uma demão de 60 micrômetros de filme seco de primer epoxi modificado, bicomponente de cor vermelho, de baixo teor de compostos orgânicos voláteis (LOW VOC) tipo HS de alto teor de sólidos por volume de 77%  conf. método ASTM D - 2697 nota 4.

#### Intermediário.

Aplicar uma demão de 60 micrômetros de filme seco de intermediário de epóxi modificado, bicomponente de cor cinza claro semibrilhante, de baixo teor de compostos orgânicos voláteis (LOW VOC) tipo HS de alto teor de sólidos por volume de 78%  2 conf. método ASTM D - 2697 nota 4.

Observação: Considerar a aplicação prévia de uma demão de reforço nos cordões de solda, antecedendo cada demão geral. O tratamento e pintura anticorrosiva de chapas de piso deverão ser efetuados antes de sua colocação.

#### Acabamento.

Aplicar uma demão de 50 micrômetros de filme seco de acabamento de poliuretano acrílico alifático, bicomponente, na cor a ser definida pela fiscalização, de baixo teor de compostos orgânicos voláteis (LOW VOC) tipo HS de alto teor de sólidos por volume de 80%  2, conf. método ASTM D - 2697 nota 4.

### Notas:

#### Todo o processo de preparo das superfícies e de aplicação das tintas é condicionado à aprovação prévia da fiscalização, tendo a considerar os bons preceitos da pintura industrial.

#### Todas as frestas de soldas descontínuas, porcas e parafusos deverão ser protegidos por massa epóxi com 100% (cem por cento) de sólidos por volume e de acordo com a fiscalização.

#### As tintas especificadas devem ser fornecidas com certificado de qualidade emitido pela empresa fabricante qualificada pela norma ISO 9.000 e fichas de especificações das características técnicas, para aprovação prévia da fiscalização.

#### A fiscalização poderá efetuar, caso necessário, inspeção visual e/ou testes de aferição de espessura e de aderência da película. Será refeita pelo fabricante, às suas expensas, a pintura das peças em não conformidade com o indicado nos desenhos de projeto ou nestas especificações.

#### As partes da pintura eventualmente danificadas durante as operações de transporte e/ou montagem, poderão ser corrigidas no campo, a critério da fiscalização, devendo ser obtido padrão equivalente ao executado na fábrica.

Local de aplicação: Escadas de acesso à área técnica na cobertura e tampa de reservatório inferior serão pintadas em grafite claro fosco.

# INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

## PEÇAS SANITÁRIAS

### BACIA SANITÁRIA

Bacia sanitária convencional em louça, cor branca, consumo por acionamento de 6 litros.

Modelo de referência ou similar: MONTE CARLO - fab. DECA.

Local de Aplicação: Sanitários de apoio masculino e feminino.

### BACIA SANITÁRIA PARA PNE

Bacia sanitária em louça, na cor branca, consumo por acionamento de 6 litros com altura de 43/44 cm com respectivo assento

Modelo de referência ou similar: BACIA VOGUE PLUS - LINHA CONFORTO - BRA - fab. DECA ou Bacia convencional handicapped, FAB.CELITE

Local de Aplicação: Sanitários PNE.

### LAVATÓRIO DE PAREDE

#### Em louça, na cor branca, com meia coluna suspensa.

Modelo de referência ou similar: MONTE CARLO - fab. DECA

Local de aplicação: Sanitários, Antecamaras, Sala de Eutanásia, Sala de Procedimentos e Lavagem de bicos e esterilização.

### LAVATÓRIO DE PAREDE PARA PNE

#### Em louça, na cor branca, com meia coluna suspensa.

Modelo de referência ou similar: lavatório handicapped, fab.CELITE

Local de aplicação: Sanitários PNE

### TANQUE EM AÇO INOX

Aço inox AISI 304, espessura 0,80mm, monobloco, com adesivo anti-ruído, válvula de ø 3 ½”, nas dimensões 500x400mm, esfregador frisado, com acabamento acetinado, capacidade 27 L.

Modelo de referência ou similar: Ref. 94.401, fabricação TRAMONTINA.

Local de aplicação: DMLs.

### BANCADA EM AÇO INOX

Aço inox AISI 304, espessura 0,70mm, monobloco, com adesivo anti-ruído, acompanha válvula de 3 ½”, nas dimensões 1500x550mm, com cuba retangular deslocada e acabamento acetinado. Deverá ser instalado com suporte metálico.

Modelo de referência ou similar: Ref. 93.056, fabricação TRAMONTINA.

Local de aplicação: Antecamara 03 e 06.

Aço inox AISI 304, espessura 0,70mm, monobloco, com adesivo anti-ruído, acompanha válvula de 3 ½”, nas dimensões 3150x950mm, com 2 cubas retangulares e acabamento acetinado. Deverá ser instalado com paredes de alvenaria.

Modelo de referência ou similar: Ref. 93.056, fabricação TRAMONTINA.

Local de aplicação: Lavagem de bicos e esterilização.

## METAIS SANITÁRIOS

### TORNEIRA TEMPORIZADA

Acionada por um tempo programado, atendendo à norma da ABNT NBR 13713 – com sistema anti-vandalismo, com arejador, funcionamento de 2 a 40mca, vazão constante de 8l/min, acionamento suave, acabamento cromado.

Modelo de referência ou similar: DECAMATIC ECO MESA – CR, fab. DECA.

Local de aplicação: Sanitários.

### TORNEIRA PARA JARDIM/TANQUE

Em latão, acabamento cromado com adaptador para mangueira.

Modelo de referência ou similar: Dn15/20 Standard fab. DECA.

Local de aplicação: DMLs.

### TORNEIRA DE PAREDE

Em latão, acabamento cromado.

Modelo de referência ou similar: TARGA C-40 fab. DECA.

Local de aplicação: Bancadas em aço inox das Antecamara 03 e 06 e Lavagem de bicos e esterilização.

### CHUVEIRO

Chuveiro, crivo e braço, cromado, tradicional.

Modelo de referência ou similar: Modelo 1995 C, Fab. DECA.

Local de Aplicação: Vestiário de barreira E Sanitários de apoio.

### VÁLVULA DE DESCARGA

Válvula ecologicamente correta, com duas opções de descarga: 3 litros (dejetos líquidos) e completa (dejetos sólidos). Economiza até 40% de água em comparação com um sistema de descarga convencional. Acionamento suave, manutenção simples com cartucho de reposição, ciclo de operação automático e auto-limpante. Possui dois mecanismos: um para alta pressão, bitola de DN32(1.1/4"), e outro para baixa pressão, bitola de DN40(1.1/2").

Modelo de referência ou similar: Válvula de Descarga HYDRA DUO, fab. DECA.

### VÁLVULA DE ESCOAMENTO

As válvulas dos lavatórios serão em latão cromado com sifão regulável e engate flexível de mesmo material.

As válvulas para as bancadas em aço inox serão em latão cromado e do tipo americana.

Modelo de referência ou similar: para bancadas, Cód. 1622 C, fab. DECA

para Lavatórios, Cód. 1602 C, cromada, fab. DECA

### REGISTRO DE GAVETA

#### Registros de gaveta instalados nos barriletes serão de metal do tipo bruto, com volante pintado, para uso semi-industrial.

Modelo de referência ou similar: Cód. 1502 B, Fab. DECA.

#### Os demais registros de gavetas instalados em outro ambiente serão de metal com canoplas, hastes e volantes cromados.

Modelo de referência ou similar: Registro de gaveta com acabamento TARGA, Cód. 1509, Fab. DECA.

### LIGAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA

Usar tubo com anel expansor e canopla em latão cromado;

Modelo de referência ou similar: Tubo de ligação c/ anel expansor para bacia, fab. DECA.

### LIGAÇÃO DE LAVATÓRIOS

Usar engates flexíveis de latão cromado com canopla.

Modelo de referência ou similar: Ligação flexível, fab. DECA.

### SIFÃO EM AÇO INOX PARA AS BANCADAS EM AÇO INOX.

Modelo de referência ou similar: DN25 x DN40 (1 x 1 1/2), fab. DECA.

### SIFÃO PARA LAVATÓRIO EM AÇO INOX

Modelo de referência ou similar: DN25 x DN40 (1 x 1 1/2), fab. DECA.

# SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

## PASSEIOS E RAMPA EXTERNA

### Será considerada neste item a execução dos passeios indicados em planta com as seguintes características:

### Pavimentação em cimentado liso, empregando-se argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3, com impermeabilizante, na espessura 1,5cm. O cimentado será executado com juntas de PVC, em quadros de (1,00x1,00)m e sobre base de concreto, com espessura de 7,0cm, guarnecido com meio fio pré-moldado de concreto.

# DIVERSOS

## BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ

### Em granito cinza Corumbá, acabamento polido, com testeira reta e espessura de 4cm, conforme planta de detalhes.

Local de aplicação: Medida 1,00x0,30m - Sala de lavagem de bicos e esterilização, Sala de eutanásia e Guarda de ração e maravalha.

Medida 1,90x0,30m - Sala de lavagem de bicos e esterilização.

## ESPELHOS

Serão providos de espelhos cristal 4mm, nas dimensões 60x80cm, fixados sobre compensado naval e guarnecidos com moldura de alumínio.

Local de aplicação: Sanitários.

## BANCADA EM AÇO INOX

Aço inox AISI 304, espessura 0,70mm, monobloco, com adesivo anti-ruído, acompanha válvula de 3 ½”, nas dimensões 1900X600mm, 2550X600mm e 2600X600mm

Local de aplicação: Sala de lavagem de bicos e esterilização e Sala de Eutanásia.

## GRELHA DE DRENAGEM

### Grelha de drenagem em concreto pré-moldado, nas dimensões 60x24x8cm.

Local de aplicação: Caixa de drenagem.

# LIMPEZA GERAL E VERIFICAÇÃO FINAL

Deverão ser seguidas as orientações e determinações do Caderno de Encargos da PINI, 4ª edição, no item Procedimentos – Limpeza e Verificação Final 30 – Condições e Normas – P-30.AAA.1

Deverá ser retirada toda a estrutura montada para o canteiro como: ligações provisórias, barracão, etc.

Deverá ser feita limpeza de esquadrias e suas ferragens, vidros, degraus, rodapés, soleiras e peitoris, registros e válvulas, ralos e caixas sifonadas, caixa de passagem, aparelhos e metais sanitários, tomadas e interruptores, luminárias, pavimentação, etc.